DRIVE CD-ROM/DVD-ROM

ISTRUZIONI PER L'USO REV. 2.1

Interfaccia: IDE/ATAPI

INDICE

1.	INTRODUZIONE

1.1	CARATTERISTICHE

1.2	MODO DI POWER SAVE

1.3	MISURE PRECAUZIONALI

2.	PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'OPERAZIONE E PER  L'IMPIEGO

2.1	PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

2.2	PRECAUZIONI PER L'OPERAZIONE

2.3	PRECAUZIONI PER L'IMPIEGO

3.	PEZZI E FUNZIONI

3.1	PANNELLO ANTERIORE

3.2	DESCRIZIONE DEI PULSANTI DI FUNZIONE

3.3	PANNELLO POSTERIORE

4.	DATI TECNICI

4.1	PRESTAZIONE

4.2	RATA DI ERRORI

4.3	PRESTAZIONE AUDIO

4.4	CARATTERISTICHE GENERALI

4.5	CONDIZIONI AMBIENTALI

5.	INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

5.1	INSTALLAZIONE DEL DRIVE CD-ROM/DVD-ROM

5.2	INSTALLAZIONE DEL CAVO

6.	ISTRUZIONE PER L'OPERAZIONE

6.1	REQUISITO PER L'INSTALLAZIONE

6.2	INSTALLAZIONE DEL DRIVER CD-ROM/DVD-ROM

6.3	LISTA DI PARAMETRI DEL DRIVER  (ATAPICD.SYS)

6.4	PARAMETRI DI ESPANSIONE MICROSOFT CD-ROM

6.5	SERIE WINDOWS 95/98, NT & OS2

7.	MANUTENZIONE & DIAGNOSTICA

7.1	PROBLEMI INCONTRATI FREQUENTEMENTE E LORO SOLUZIONI

1. INTRODUZIONE

1.1 CARATTERISTICHE

. velocit* di trasmissione dei dati	4.8MBytes/s (321D, 322D), 5.4MBytes/s (361D, 362D),

6.0MBytes/s (400D, 401D), 6.6MBytes/s (450D, 452D),

7.5MBytes/s 2% (480D).

. 6.75MBytes/s for DVD, 3.6MBytes/s for CD (DM-822D).

. Medio di alta forma, 5.25 pollice.

. Carrello di caricamento motorizzato, pulsante di chiuso/aperto controllato dal pulsante

EJECT o da  comando software.

. Compatibile a CD-DA, CD-ROM/XA, Photo-CD (sessione multipla), CD-I/VIDEO CD,CD Plus.

. DM-822D compatible with DVD-ROM (single and dual layer).

. Possibilit* di Audio  playback  - controllato da un'utilit* di software.

. Conforme allo standard MPC livello 3.

. Connettore per cuffia dotata di controllo del volume al pannello anteriore.

1.2 MODO DI POWER SAVE

. Quando l'unit* di drive aspetta un comando dal host per pi* di cinque minuti, entrer* nel modo di power save.

Il motore mandrino ed il laser si fermeranno.

. L'unit* di drive verranno rimessi in moto automaticamente ricevendo un comando host.

1.3 MISURE PRECAUZIONALI

. Non mettere il drive CD-ROM/DVD-ROM mai in contatto con acqua o altri liquidi per evitare il rischio di elettroshock.

. Il coperchio del drive CD-ROM/DVD-ROM protegge l'utente dal elettroshock e dalla radiazione di laser invisibile.  Non tentare di togliere questo coperchio.  Non ci sono pezzi utili all'interno per l'utente.

2.PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'OPERAZIONE E PER L'IMPIEGO

2.1 PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Non installare il drive CD-ROM/DVD-ROM in ambienti dove la temperatura pu* sorpassare la temperatura massima fissata.

2. Non installare in amienti eccessivamente polverosi o sudici siccome ci* potr* sporcare la lente rivelatore.

2.2 PRECAUZIONI PER L'OPERAZIONE

1. Non spostare il drive CD-ROM/DVD-ROM mentre viene azionato per evitare errori.

2. Non usare il drive CD-ROM/DVD-ROM in ambienti di alta temperatura o di alta umidit*.

3. Non toccare o grattare la superficie del disco mettendolo sul carrello di caricamento.

2.3 PRECAUZIONI PER L'IMPIEGO

1. Prima di spostare il drive CD-ROM/DVD-ROM, accertarsi che il disco viene tolgo ed il carrello di caricmento * chiuso.

2. Per evitare di sporcare la superficie del disco, prenderlo per il bordo esterno per estrarlo.

3. Non piegare o esporre mai il disco ai raggi solari.

3.  PEZZI E FUNZIONI

3.1 PANNELLO ANTERIORE

(1) PRESA PER CUFFIA - Accoglie una spina mini stereo da 3,5 mm.

(2) CONTROLLO VOLUME - Per la regolazione del livello uscita cuffia.

(3) LED DI INDICATORE - Accende quando i dati sul disco vengono accessi o quando il drive sta suonando  il disco audio.

(4 ) CARRELLO DI CARICAMENTO - Apra e chiude per mettere su e togliere il disco.

(5) PULSANTE DI PLAY/NEXT-TRACK - Per suonare un disco Audio o per passare al brano successivo sul disco Audio. (Optional)

(6) PULSANTE DI STOP/APERTO/CHIUSO - Per fermare il suonamento del disco Audio o per aprire o chiudere il carrello di caricamento.

(7) APERTO MECCANICO - Rende possibile una terza possibilit* di aprire il carrello di caricamento, come durante il PC non * acceso.

3.2 DESCRIZIONE DEI PULSANTI DI FUNZIONE

(1) PULSANTE DI PLAY/NEXT-TRACK (Optional)

Il PULSANTE DI PLAY/NEXT-TRACK serve da suonare un disco Audio o da passare al brano successivo sul disco Audio.

Quando il drive * pronto ed un disco Audio * inserito sul carrello di caricamento, premete su questo pulsante per avviare il suonamento del disco Audio.

Per passare al brano successivo durante il suonamento del disco Audio, premete su questo pulsante.

(2) PULSANTE DI STOP/APERTO/CHIUSO

Il PULSANTE DI STOP/APERTO/CHIUOS serve da fermare un suonamento di un disco Audio o per aprire o chiudere il carrello di caricamento.

Per fermare un suonamento del disco Audio, premete su questo pulsante.

Quando il drive si trova nel modo di Stop, premete su questo pulsante per aprire o chiudere il carrello di caricamento.

* Nota: Se il suonamento del disco Audio viene eseguito dal programma di applicazione (utilit* Windows Media Play) per la prima volta, il carrello di caricamento viene aperto immediatamente premendo sul PULSANTE DI STOP/APERTO/CHIUSO.

3.3 PANNELLO POSTERIORE

(1) LINEA AUDIO - CONNETTORE CD-AUDIO - Formato del connettore per l'uscit* digitale (DIGITAL OUTPUT) dei dati audio per una trasmissione a basso rumore.

(2) LINEA AUDIO - CONNETTORE PER L'USCIT* ANALOGA - Due canali, connettori per l'uscit* audio a sinistra ed a destra.

(3) MODO DRIVE PER SELEZIONARE I JUMPER - Per definire il modo drive (Master o Slave)

Nota: Il valore di default * il modo Slave.

(4) CONNETTORE DI INTERFACCIA - Per collegare alla scheda adattatore host col cavo dati da 40 conduttori.

(5) CONNETTORE DI ENTRATA DC - Da collegare ad un'alimentazione standard.

4.  DATI TECNICI*

4.1 PRESTAZIONE

(1) Diametro del disco	12cm, 8cm

(2) Capacità del disco	CD-ROM : 660MB (mode 1, 12cm discs)

DVD-ROM : 4.7GB, 8.5GB

(3) Velocità di trasmissione dei dati 	  4.8MB/s (321D, 322D), 5.4MB/s (361D, 362D),

6.0MB/s (400D, 401D), 6.6MB/s (450D, 452D),

7.5MB/s 2% (480D)

6.75MB/s for DVD, 3.6MB/s for CD (DM-822D)

(4) Tempo di accesso (Typical)**

1/3 Medio colpo	 		100ms (321D, 322D), 95ms (361D, 362D),

85ms (400D, 401D), 85ms (452D), 80ms (480D)

150ms for DVD, 90ms for CD (DM-822D)

Accesso casuale			110ms (321D, 322D), 105ms (361D, 362D),

90ms (400D, 401D), 90ms (452D), 85ms (480D)

150ms for DVD, 90ms for CD (DM-822D)

(5) Memoria di tampone dei dati		128KB (DM-822D is 256KB)

* I specificazioni sono suscettibili di variazione senza preavviso.

** Medio di 200 accessi in entrambi direzioni tra il 00-blocco 15-min 00-sec ed il 00-blocco 35-min 00-sec col tempo di rettifica del errore di latenza e di strato.

4.2 RATA DI ERRORI

4.3 PRESTAZIONE AUDIO

4.4 CARATTERISTICHE GENERALI

4.5 CONDIZIONI AMBIENTALI

* I specificazioni sono suscettibili di variazione senza preavviso.

5. INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

Prima dell'installazione, verificare ed accertarsi che tutti i seguenti articoli sono inclusi col drive CD-ROM /DVD-ROM nel

imballaggio.

1. Drive CD-ROM/DVD-ROM

2. Dischetto di installazione

3. Cavo Audio

4. Viti

5.1 INSTALLAZIONE DEL DRIVE CD-ROM/DVD-ROM

1. Togliere del computer la piastrina di protezione di uno slot non utilizzato da 5.25" medio alta e svitare le viti e le mensole sui entrambi lati dello slot.

2. Fare scivolare il drive CD-ROM/DVD-ROM nello slot e fissarlo con le viti e le mensole del vostro computer o con le viti per il montaggio inclusi con il drive.

5.2 INSTALLAZIONE DEL CAVO

1. Collegare il cavo dati da 40 conduttori al drive CD-ROM/DVD-ROM ed alla scheda di interfaccia IDE/ATAPI.

2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore bianco da 4 pin del drive CD-ROM/DVD-ROM.

6. ISTRUZIONE PER L'OPERAZIONE

Questo software del driver CD-ROM/DVD-ROM * compatibile alla versione 3.1 o pi* di MS-DOS.  Il dischetto di installazione

porta il software necessario per l'installazione e per l'operazione del drive CD-ROM.

INSTALL.EXE		Software per l'installazione auto per il setup del drive CD-ROM/DVD-ROM.

ATAPICD.SYS		Driver CD-ROM/DVD-ROM.

*.DOC			File Window's WordPad (Word 6.0) per informazione sui dettagli.

6.1  REQUISITO PER L'INSTALLAZIONE

Per i utenti della versione MS-DOS sotto 6.0

1.Consultare un rappresentante proprio locale per ottenere una copia del file MSCDEX.EXE (versione 2.22 o pi*).

2.Copiare il file MSCDEX.EXE sul directory DOS (per esempio: C:\DOS)

6.2  INSTALLAZIONE DEL DRIVER CD-ROM/DVD-ROM

1.  Inserire il dischetto di installazione nel drive A o B del PC.

2.  Trasformare il prompt a A:\> o B:\>.

3.  Battere INSTALL e premere su ENTER.

4.  Lo schermo apparir* come segue.

5. Battere il nome del directory contenendo MSCDEX.EXE.  Lo schermo apparir* come segue:

6.  Seguire le istruzioni e completare la selezione directory premendo su ENTER.  A questo punto, la procedura d'installazione viene preparato.  Lo schermo apparir* come segue:

Se selezionate SI, premete su ENTER.  Il programma INSTALL aggiunger* una linea addizionale di comando.

DEVICE=C:\CDROMDRV\ATAPICD.SYS /D:CD003 al file CONFIG.SYS ed una nuova linea comando C:\CDROMDRV\MSCDEX /V /D:CD003 /M:10 al file AUTOEXEC.BAT.  Dopo la procedura della modificazione

verr* completa, lo schermo apparir* come segue.

Se, invece, selezionate NO, lo schermo apparir* come segue:

Premere su ENTER per uscire.  Dopo questa procedura di modificazione, un riavvio del PC sar* necessario.

6.3  LISTA DI PARAMETRI DEL DRIVER (ATAPICD.SYS)

Il driver * dotato di un'entrata nel file CONFIG.SYS.  La sintassi di quest'entrata * come segue:

DEVICE=ATAPICD.SYS[ /D:<device_names>][ /P:<port address>] [ /I:<IRQ number>][ / W:16|32]

in cui i sommari sono come segue:

/D:<device_names> I nomi del dispositivo caratteri che verranno utilizzati dal MSCDEX.EXE per trovare e per

comunicare col driver (il default * "CD003").

/P:<port address> L'indirizzo port da utilizzare per la comunicazione con la scheda.  Se questo parametro viene omesso, il driver scandirer* l'indirizzo port automaticamente durante la procedura di inizializzazione.

/I:<IRG number> Il numero IRQ deve essere utilizzato dalla scheda IDE.  Se questo parametro viene omesso, il driver regoler* il numero IRQ al valore di default secondo l'indirizzo port.  Se l'indirizzo port * 1F0h (IDE primario), il numero IRQ di default * 14.  Se l'indirizzo port * 170h (IDE secondario), il numero IRQ di default * 15.

/W:16|32  Selezionare la largehzza di bus come 16 o 32 bits.  Il default scoprir* auto la capacit* della scheda IDE.

6.4  PARAMETRI DI ESPANSIONE MICROSOFT CD-ROM/DVD-ROM

L'espansione di Microsoft CD-ROM (MSCDEX.EXE) * un programma eseguibile per il MS-DOS (versione 3.1 o pi*) chi funziona in combinazione col driver per permettere al vostro PC di accedere ai dischi CD-ROM nel drive CD-ROM come se fossero dischi MS-DOS formattati.  Questo programma * scritto da Microsoft ed * particolar- mente disegnato per il funzionamento col sistema di operazione Microsoft, comunemente chiamato MS-DOS.

I PC dotati di sistemi di operazione MS-DOS 'compatibili' potranno incontrare risultati imprevedibili salvo che il fabbricante dei sistemi di operazione fornir* un alternativo al programma MSCDEX.

Il programma setup modifica automaticamente il file autoexec.bat per permettere al vostro PC di accedere al drive CD-ROM.  Tuttavia, ci sono qualche parametri che possono essere modificati se ci* * desiderato.  Questo paragrafo spiega la funzione di ogni parametro.  Utilizzare un compilatore testo come per esempio MS-DOS 'EDLIN' o 'EDIT' per modificare la linea appropriata nel file AUTOEXEC.BAT.

La sintassi dell'entrata MSCDEX.EXE in AUTOEXEC.BAT * come segue :

[drive:][path] MSCDEX.EXE /D:device name[/M:n][/E][/V] [/L:drive letter]

Nota : La linea do comando attuale MSCDEX.EXE nel file AUTOEXEC.BAT non * troncata e deve apparire interamente su una linea.

[drive:] [path] MSCDEX.EXE

Specifica la posizione (drive e directory) del file MSCDEX.EXE.

La regolazione di default * il directory CDROMDRV del boot drive.

/D: device name

Specifica il nome del drive CD-ROM (8 caratteri al massimo).

Ci* deve essere identico al nome del dispositivo specificato nel driver nel file CONFIG.SYS.  Per esempio:

C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE /D:CD003

[/M:n]

Specifica il numero dei tamponi di settore per la memorizzazione temporaneo dei dati disco pi* recente.  Per esempio, per specificare quattro tamponi di settore, si utilizza:

C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE  /D:CD003  /M:4

Il programma di installazione regoler* questo valore a 10.  Il valore di default * 4.

Nota : Quanto pi* grande questo valore, tanto migliore il drive CD-ROM funzioner*.  Tuttavia, ogni tampone utilizza circa 2k di memoria, e la specificazione di troppo tamponi pu* rallentare la velocit* dell'operazione del PC o dell'interfaccia con altri programmi che hanno alte esigenze dell'utilizzazione di memoria.  L'utilizzazione di una memoria esparsa (vedi opzione /E nel presente paragrafo) o il caricamento del file MSCDEX.EXE in una grande memoria (fare riferimento al Manuale dell'utente MS-DOS o al Manuale dell'utente di Memory Manager) vi permetter* simultanamente di specificare un numero pi* grande dei tamponi per accrescere la prestazione del CD-ROM e per l'operazione dei programmi con alte esigenze dell'utilizzazione di memoria.

[/E]

Per fare il PC di utilizzare la memoria esparsa, se esistente.  Per esempio :

C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE /D:CD003 /E

Nota : Prima dell'utilizzazione di questa opzione, un driver di una memoria esparsa deve essere caricato.  Se nessun driver di memoria esparsa viene caricato, il seguente messaggio di errore apparir*:

Expanded memory not present or not usable.  (Memoria esparsa non esistente o non utilizzabile.)

6.5 SERIE WINDOWS 95/98, NT & OS2 WARP

Fare riferimento alla guida di installazione Windows 95/98, NT & OS2 WARP.

Nota : Nel corso dell'installazione del sistema di operazione OS2, selezionare "Non-listed IDE CD-ROM" per installare la interfaccia ATAPI IDE di CD-ROM.  Se no, il driver non potr* essere scoperto dal sistema di operazione.

7.  MANUTENZIONE & DIAGNOSTICA

7.1 PROBLEMI INCONTRATI FREQUENTEMENTE E LORO SOLUZIONE

Se il drive CD-ROM/DVD-ROM non funziona propriamente, verificare:

1. Le entrambi estremit* di tutti i cavi sono collegati sicuramente?  Ci ne sono cavi sfilacciati o danneggiati?

2. Inserimento del disco * corretto?  L'etichetta del disco deve essere rivolta verso l'alto.

3. Se altre schede aggiunte all'hardware sono installate nel PC, l'indirizzo port di essa * identica al drive CD-ROM/DVD-ROM?  Se no, ci sar* un conflitto dell'hardware che potr* essere rissolto riconfigurando l'indirizzo port del drive CD-ROM/DVD-ROM.

Se nessun suono viene dei altoparlanti:

1. I collegamenti tra le prese LINE OUT ed i terminali di entrata dell'amplificatore e/o altoparlanti sono eseguiti propriamente?

2. L'alimentazione all'amplificatore e/o altoparlanti * acceso?

Se nessun suono viene della cuffia:

1. La cuffia * collegata propriamente alla presa per cuffia?  Il cavo di cuffia * sfilacciato o danneggiato?

2. La regolazione del volume (sul pannello anteriore) * regolata propriamente?