UNIDAD MANEJADORA DE  CD-ROM/DVD-ROM

REV. 2.1

Interface : IDE/ATAPI

CONTENIDOS

1.     INTRODUCCIÓN

1.1   CARACTERÍSTICAS

1.2   MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

1.3   AVISO DE SEGURIDAD

2.     PRECAUCIONES PARA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANOSEO

2.1   PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN

2.2   PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

2.3   PRECAUCIONES DE MANOSEO

3.     PIEZAS Y FUNCIONES

3.1   PANEL DELANTERO

3.2   DESCRIPCION DE TECLA DE FUNCION

3.3   PANEL TRASERO

4.     ESPECIFICACIONES

4.1   DESEMPEÑO

4.2   TASAS DE ERROR

4.3   DESEMPEÑO DEL AUDIO

4.4   ESPECIFICACIONES GENERALES

4.5   CONDICIONES DEL AMBIENTE

5.     INSTALACIÓN DEL HARDWARE

5.1   INSTALACIÓN DEL MANEJADOR CD-ROM/DVD-ROM

5.2   INSTALACIÓN DEL CABLE

6.     GUÍA PARA OPERACIÓN

6.1   PRE-REQUISITO PARA INSTALACIÓN

6.2   INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO MANEJADOR DE CD-ROM/DVD-ROM

6.3   LISTA DE PARÁMETROS PARA EL DISPOSITIVO MANEJADOR (CYNIDE.SYS)

6.4   PARÁMETROS DE EXTENSIÓN MICROSOFT CD-ROM

6.5   VENTANAS 95/98, NT & OS2 WARP

7.     MANUTENCIÓN Y CAZA FALLOS

7.1   PROBLEMÁS COMUNMENTE TROPEZADOS Y SUS SOLUCIONES

1. INTRODUCCIÓN

1.1 CARACTERÍSTICAS

* velocidad de transferencia de dados 4.8MBytes/s (321D, 322D), 5.4MBytes/s (361D, 362D),

6.0MBytes/s (400D, 401D), 6.6MBytes/s (450D, 452D),

7.5MBytes/s 2% (480D).

* 6.75MBytes/s for DVD, 3.6MBytes/s for CD (DM-822D).

* Media altura, factor de forma 5.25 pulgadas.

* Badeja motorizada para cargamento, Abre/Cierra es controlado por el botón EJECT o por un comando del software.

* Compatible con CD-DA, CD-ROM/XA, Foto-CD( Multi-Sesión ), CD-  I/VIDEO CD, CD Plus.

* DM-822D compatible with DVD-ROM (single and dual layer).

* Habilidad audio reproductora - controlada por un utilitario del software.

* Conforma con el nivel 3 MPC.

* Conector de audífonos en el panel delantero con control de volume.

1.2 MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

*   Cuando la unidad manejadora espera por un comando del anfitrión por más de cinco minutos , el entrar en el modo de ahorro de energía . El motor rotatorio y láser paran.

*   La unidad manejadora reempieza automaticamente cuando un comando del anfitrión es recibido .

1.3 AVISO DE SEGURIDAD

*   El manejador CD-ROM/DVD-ROM no debe ser expuesto a agua o otros liquidos a fin de evitar lo peligro de choque eléctrico.

*   La tapa del manejador CD-ROM/DVD-ROM protege el usuario de choque eléctrico y de la radiación invisible del laser. No intentar quitar est* tapa. No han  piezas utilizables dentro.

2. PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANOSEO

2.1 PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

1. No instalar el manejador CD-ROM/DVD-ROM en lugar donde la temperatura puede

exceder a la máxima temperatura operante especificada.

2. Evitar ambientes excesivamente polvorientos o contaminados que tienden a ensuciar las lentes de la cabeza selectora.

2.2 PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

1. Para evitar error, no mueva el manejador CD-ROM/DVD-ROM durante operación.

2. No opera el manejador CD-ROM/DVD-ROM en alta temperatura y ambiente con alta humidad.

3. Al colocar un disco en la bandeja, tenga cuidado para no tocar o arañar su superficie.

2.3 PRECAUCIONES DE MANOSEO

1. Antes de mover el manejador CD-ROM/DVD-ROM, asegúrate que el disco ha sido quitado y la bandeja est* cerrada.

2. Para evitar contaminacion de superficies de disco, manosear sempre los discos por los bordes de ellos.

3. No doblar jamás el disco o exponerlo directo a luz del sol.

3. PIEZAS Y FUNCIONES

3.1  PANEL DELANTERO

(1) GATO DEL AUDÍFONO - Acepta mini enchufe estéreo de 3.5 mm.

(2) VOLUME - Ajusta el nivel de salida del audio.

(3) INDICADOR DE OCUPADO - Enciende cuando los dados están siendo entrados de un disco, o cuando el manejador est* tocando audio.

(4) BANDEJA - Abre y cierra para cargamiento y descarga del disco.

(5) BOTON DE TOQUE/PROXIMA PISTA - Para tocar un CD audio o pasa a la pista siguiente de un CD audio. (Optional)

(6) BOTON PARE/EYACULACION - Deja de tocar un CD audio o eyacula la bandeja.

(7) EYACULACION MECANICA - Apoya una 3ra manera de eyacular la bandeja, tal como durante apagado.

3.2	DESCRIPCION DE TECLA DE FUNCION

(1)	BOTON DE TOQUE/PROXIMA PISTA (Optional)

El BOTON DE QOTUE/PROXIMA PISTA puede tocar un CD audio o pasar a la próxima pista audio. Cuando el mando est* listo y un disco CD audio est* insertado, oprime el botón para tocar un CD AUDIO. Cuando el mando est* tocando un CD audio, oprime el botón para pasar a la próxima pista audio.

(2)	BOTON PARE/EYACULACION

El BOTON PARE/EYACULACION puede dejar de tocar CD o abrir o cerrar la bandeja.

Cuando est* tocando un disco CD audio, oprime el botón para parar el toque del disco audio.

Cuando el mando est* parado, oprime el botón para abrir o cerrar la bandeja.

* Nota: En caso de que el toque de un CD sea el inicio de un programa de aplicación (utilidad de toque por medio de Windows), oprime el BOTON PARE/EYACULACION para eyacular la bandeja de inmediato.

3.3  PANEL TRASERO

(1)	LINEA AUDIO - CONECTOR DE SALIDA DIGITAL - Formato de output digital de datos audio para transmisión de bajo ruido

(2)	LINEA AUDIO - CONECTOR DE SALIDA ANALOGO - Dos canales, outputs audio de izquierdo y derecho.

(3) EL MANEJADOR DE MODO SELECTOR DE SALTADORES - Para determinar el modo manejador (Maestro o Esclavo)

Nota : El default de fábrica es el modo Esclavo.

(4) CONECTOR DE INTERFACE- Para conectar a la tarjeta adaptadora anfitriona con cable conductor de dados .

(5) CONECTOR DC (ENTRADA) - Para ser conectado al suministro patrón de energía.

4. ESPECIFICACIÓN*

4.1 DESEMPEÑO

(1) Diámetro del disco			12cm, 8cm

(2) Capacidad del disco			CD-ROM : 660MB (mode 1, 12cm discs)

DVD-ROM : 4.7GB, 8.5GB

(3) Velocidad de transferencia de dados   4.8MB/s (321D, 322D), 5.4MB/s (361D, 362D),

6.0MB/s (400D, 401D), 6.6MB/s (450D, 452D),

7.5MB/s 2% (480D)

6.75MB/s for DVD, 3.6MB/s for CD (DM-822D)

(4) Tiempo de Accesso (Typical)**

1/3 media de golpe	 		100ms (321D, 322D), 95ms (361D, 362D),

85ms (400D, 401D), 85ms (452D), 80ms (480D)

150ms for DVD, 90ms for CD (DM-822D)

Aleatorio				110ms (321D, 322D), 105ms (361D, 362D),

90ms (400D, 401D), 90ms (452D), 85ms (480D)

150ms for DVD, 90ms for CD (DM-822D)

(5) Tamaño de la Memoria Intermedia	128KB (DM-822D is 256KB)

* Especificaciones susceptibles de cambiamento sin aviso.

** Media de 200 accesos en ambas direcciones entre 15 min 00 seg 00 bloques y 35 min 00 seg 00 bloques con estado latente y tiempo para corrección de error.

4.2 TASAS DE ERROR

4.3 DESEMPEÑO DE AUDIO

4.4 ESPECIFICACIONES GENERALES

4.5 CONDICIONES DEL AMBIENTE

* Especificaciones susceptibles de cambiamento sin aviso.

5. INSTALACIÓN DEL HARDWARE

Antes de empezar la instalación, por favor verifica para asegurarse de que todos los siguientes artículos están incluidos con el su paquete CD-ROM/DVD-ROM.

1. Unidad manejadora de CD-ROM/DVD-ROM

2. Diskette de Instalación

3. Cable de Audio

4. Tornillos

5.1 INSTALACIÓN DEL MANEJADOR CD-ROM/DVD-ROM

1. Quitar la tapa del hueco del manejador media altura 5.25" que no ya se utiliza del ordenador y quitar los tornillos y abrazaderas de ambos los lados del hueco del manejador .

2. Deslizar el manejador CD-ROM/DVD-ROM en la rendija y sujetar el manejador con los tornillos y abrazaderas del su ordenador o con los tornillos soporte proveídos con este manejador.

5.2 INSTALACIÓN DEL CABLE

1. Conectar el cable conductor de dados 40 al manejador de CD-ROM/DVD-ROM y a la tarjeta interface IDE/ATAPI.

2. Enchufar el cable de suministro de energía en el conector blanco 4 polos del manejador CD-ROM / DVD-ROM.

6. GUÍA DE OPERACIÓN

Este software para dispositivo manejador de CD-ROM es compatible con MS-DOS versiones 3.1 o posteriores. El diskette de instalación contiene el software necesario para instalar y operar el manejador CD-ROM/DVD-ROM.

INSTALL.EXE 	Software de auto instalación para ajuste de manejador CD-ROM/DVD-ROM.

ATAPICD.SYS	Dispositivo manejador de CD-ROM/DVD-ROM.

*.DOC  		Fichero Escribir de la Ventana para información detallada. (WordPad or Word 6.0 format)

6.1 PRE-REQUISITO PARA INSTALACIÓN

Para usuario con MS-DOS versión anterior al 6.0.

1. Contactar el representante proprio local para obtener una copia del fichero MSCDEX. EXE (versión 2.22 o posterior).

2. Copiar el fichero MSCDEX.EXE en el directorio DOS (ej: C:\ DOS).

6.2 INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO MANEJADOR CD-ROM/DVD-ROM

1. Introducir el diskette de instalación en el manejador A o B.

2. Cambiar el carácter de petición para A:\ o B:\

3. Teclear INSTALL y presionar ENTER

4. El siguiente despliegue ser* mostrado.

5. Entrar el nombre del directorio que contiene MSCDEX.EXE. Entonces el siguiente despliegue ser* mostrado.

6. Seguir las instrucciones y completar la escoja de directorio presionando ENTER. Hasta este punto, el procedimiento de instalación ha sido preparado y usted ver* el siguiente despliegue.

Si usted escoger S* entonces presiona ENTER, y el programa INSTALL añadir* una línea extra de comando DEVICE=C:\CDROMDRV\ATAPICD.SYS/D:CD003 al su fichero CONFI.SYS y una nueva línea de comando

C:\CDROMDRV\MSCDEX/V/D:CD003/M:10 al su fichero AUTOEXEC.BAT. Después completar el procedimiento de modificación, el despliegue final abajo ser* mostrada.

Si, en vez de esto, usted escoger NO, este despliegue ser* mostrado.

Presiona ENTER para salir. Después de este procedimiento de modificación, es necesario rearrancar el su ordenador.

6.3 LISTA DE PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO MANEJADOR (ATAPICD.SYS)

El dispositivo manejador est* instalado con una entrada en CONFIG.SYS. La sintaxis de est* entrada óe :

DEVICE=ATAPICD.SYS[/D:<nombre del dispositivo>][/P:< dirección de la puerta>][/I:<IRQ número>][/W:16/32]

donde los argumentos son :

/D:<nombres del dispositivo> El carácter determina los nombres que serán usados por MSCDEX.EXE para encontrar y comunicar con el dispositivo manejador ( default es "CD003").

/P:<dirección de puerta> . La dirección de puerta para ser usada con la tarjeta. Si este parámetro es omitido, el dispositivo del manejador escanear* la dirección de puerta automaticamente durante el processo de iniciación.

/I:<IRQ número> El número IRQ para ser usado por la tarjeta IDE. Si este parámetro es omitido, el dispositivo manejador ajustar* el número IRQ al valor default de acuerdo con la dirección de puerta. Si la dirección de puerta es 1F0h (IDE primario), el número default IRQ es 14. Si la dirección de puerta es 170h(IDE secundario), el número default IRQ es 15.

/W:16/32  Selecciona anchura de bus como 16 o 32 bits. Default auto detectara la habilidad de la Tarjeta-IDE.

6.4 PARÁMETROS DE EXTENSIONES MICROSOFT CD-ROM

Microsoft CD-ROM Extensión (MSCDEX.EXE) es un programa ejecutable para MS-DOS (versión 3.1 o mayor) que trabaja conjuntamente con el dispositivo manejador para permitir el su ordenador de accesar discos CD-ROM en el manejador CD-ROM como si ellos fuesen discos formatados MS-DOS. Este programa es escrito por Microsoft y es especificamente designado para trabajar con el sistema operante designado del Microsoft comunmente llamado MS-DOS.

Ordenadores con sistemás operantes "compatibles" MS-DOS pueden experimentar resultados imprevisibles a menos que el fabricante del sistema operante provea una alternativa al programa MSCDEX.

El programa de ajuste modificar* automaticamente el fichero autoexec.bat de manera que el su ordenador puede accesar el manejador CD-ROM. No obstante, hay algunos PARÁMETROS que pueden ser cambiados si desear. Est* sección explica la funcion de cada parámetro . Use el editor de texto , tal como MS-DOS "EDLIN" o "EDIT", para modificar la línea apropiada en el su fichero AUTOEXEC.BAT.

La sintaxis de la entrada MSCDEX.EXE en AUTOEXEC.BAT es :

[manejador][camino] MSCDEX.EXE/D:nombre del dispositivo[/M:n][/E][/V][/L:letra del manejador]

Nota : La línea de comando actual MSCDEX.EXE en el fichero AUTOEXEC.BAT es no truncado y debe ser colocado interamente en una linea.

[manejador:][camino]MSCDEX.EXE

Especifica el lugar (manejador y directorio)del fichero MSCDEX.EXE .

El ambiente default es el directorio CDROMDRV del manejador de arranque.

/D: nombre del dispositivo

Especifica el nombre del manejador CD-ROM (máximo 8 caracteres).

Este debe ser idéntico al nombre del dispositivo especificado en el dispositivo manejador en el fichero CONFIG.SYS. Por ejemplo:

C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE/D:CD003

[/M:n]

Especifica el número de memorias internedias del sector para almacenamiento momentaneo de los dados del disco más reciente. Por ejemplo para especificar cuatro memorias intermedias de sector que usted debe usar:

C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE/D:CD003/M:4

El programa de instalación ajustar* este valor para 10. El valor default es 4.

Nota: Cuando mayor es este valor, mejor ser* el desempeño del manejador CD-ROM. No obstante, cada memoria intermedia usa aproximadamente 2K de memoria y especifiando muchas memorias intermedias pueden retrasar la operación del ordenador o interface con otros programás que tienen grandes requisitos de uso de memoria. Usando memoria ampliada (ver la opción /E en est* sección) o cargando MSCDEX.EXE en grande memoria (consultar el su Manual del Usuario MS-DOS o Manual del Usuario para Memoria de Gerencia) puede permitirle especificar un grande número de memorias intermedias para aumentar el desempeño CD-ROM y operar programás con grande requisito de uso de memoria simultaneamente.

[/E]

Instruye el ordenador a usar memoria ampliada, si disponible. Por ejemplo:

C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE/D:CD003/E

Nota: Usted debe cargar un manejador de memoria ampliada antes de usar est* opción. Si ningún manejador de memoria ampliada es cargada, la siguiente mensaje de error aparece :

Memoria ampliada no est* presente o no est* en uso.

6.5 VENTANAS 95/98, NT & 0S2 WARP

Por favor consulta el guía de instalación de VENTANAS 95/98, NT & 0S2 WARP.

Nota: Durante la instalación del sistema operante OS2, por favor escoja "IDE CD-ROM no figurado en lista" para instalar la interface ATAPI IDE CD-ROM. Si no, el manejador no poder* ser detectado por el sistema operante.

7. MANUTENCIÓN & CAZA FALLOS

7.1 PROBLEMÁS CONMUMENTE TROPEZADOS Y SUS SOLUCIONES

Si el manejador CD-ROM/DVD-ROM no opera correctamente, verifica para ver :

1.   * Están ambas las puntas de todos los cables firmemente sujetadas ?  Hay

cualquier cable deshilachado o dañado?

2. * Est* el disco introducido correctamente ? La etiqueta debe estar

vuelto hasta arriba.

3. *  Si han otras tarjeta de adición de hardware instaladas en el ordenador, están ellas usando la misma dirección de puerta como el manejador CD-ROM/DVD-ROM

? En este caso, haber* un conflicto de hardware que usted puede resolver reconfigurando la dirección de puerta del manejador CD-ROM/DVD-ROM .

Si ningún sonido viene de las pantallas acústicas :

1. * Están las conexiones entre los gatos LÍNEA DE SALIDA y los terminales de entrada del amplificador y/o pantallas acústicas correctamente hechas ?

2. * Est* encendida la energía del amplificador y/o pantallas acústicas ?

Si ningún sonido viene de los audífonos :

1. * Están los audífonos correctamente conectados al gato del audifono?  Est* la cuerda del audífono deshilachado o dañado ?

2. * Est* el ajuste del volume (en el panel delantero) establecido correctamente?